Ciao Adamo, scusa il ritardo

ecco quanto promesso ed ecco i dettagli:

Il tubolare è di alluminio delle dimensioni di 40x40 mm
lo spessore dovrebbe essere 3 mm, ma è standard e non è determinante.

La verga del tubolare dev'essere della lunghezza di ml 3.00
Vanno effettuati tagli tasversali ogni 75 cm facendo attenzione
a non tagliare il lato inferiore del tubo in quanto va ripiegato
mantenendo il lato integro.
I fazzoletti incorrispondenza degli angoli sono di lastra di alluminio
dello spessore di mm 3 e larghezza 40 mm arrotondati.
La lunghezza non è determinante, è solo una protezione, orientativamente
20/25 cm
I fazzoletti di rinforzo lungo gli angoli sono dello stesso tipo di lama
tagliati ad hoc. Anche questi non sono determinanti in lunghezza.
Attenzione alle viti: non devono essere troppo lunghe per non
causare problemi di infilatura della piattina.
Le anime in legno possono essere realizzate in compensato
da 10 mm di spessore. L'anima centrale è lunga 75 cm come la
larghezza dell'antenna, quelle laterali sono lunghe circa 15 cm e servono
solo
per mantenere l'avvolgimento a posto. Le anime laterali sono incollate
quella centrale è ammorsata alle viti laterali che bloccano anche i
fazzoletti di rinforzo.

L'avvolgimento è in piattina per PC da 10 fili 10 spire per un totale di
100 spire unipolari. Al centro del lato inferiore il foro centrale è da 25
mm
circa ottenuto con una fresa da pochi euro e un trapano.
Va integrata con una scatolina in metallo o plastica.
Le connessioni le puoi intuire e sono realizzate con i capicorda che vedi
nonché i corrispondenti maschi su circuito stampato multiforo opportunamente
collegati per ottenere le 100 spire sequenziali.

Per eventuali ulteriori informazioni resto a disposizione
a giorni preparerò una specie di manuale con le immagini e il testo
qui sopra descritto.

Riguardo alla nuova versione del Prediktor mi è venuto un dubbio:
non è che i Prediktor apre anche la porta parallela?
In questo caso è probabile un conflitto in quanto la apre anche seismowin.

Inviterei comunque Roberto a parlare direttamente con il programmatore
Mauro Mariotti il quale si è reso disponibile ad aiutarci almeno per le informazioni necessarie sul seismowin.

Eventualmente per delle prove è possibile scaricarlo dalla rete e
provare a fare l'installazione (si creano problemi già lì, quindi
dovrebbe essere possibile un test)

Bye

Riccardo Rossi
Ufficio Tecnico Urbanistica e Edilizia Privata
Comune di Pozzuolo del Friuli
Via XX settembre 31
Tel. 0432-665066
Fax. 0432-669343